CONVERSOR GEO

Manual do Aluno

Conversão entre DXF, KML/KMZ, Shapefile e planilha SIGEF, com visualização sobre imagem e croqui de localização

Curso Técnico em Agrimensura

Instituto Federal de Santa Catarina — IFSC

Endereço do aplicativo: https://conversorgeo.com.br

Versão 1.0 — setembro de 2026

# Sumário

Clique com o botão direito aqui e escolha “Atualizar campo” para montar o sumário.

# 1 Objetivos de aprendizagem

Ao final deste material, o aluno deve ser capaz de:

configurar o sistema de coordenadas de entrada (geodésicas ou UTM, com fuso e hemisfério) de acordo com a origem de cada arquivo;

converter levantamentos entre DXF, KML/KMZ e Shapefile, inclusive a partir da planilha do SIGEF;

conferir o resultado sobre imagem de satélite ou ortofoto antes de usá-lo;

identificar as mensagens de aviso do aplicativo e corrigir a causa de cada uma;

produzir um croqui de localização em imagem (PNG ou JPG) com norte, escala e rótulos.

# 2 Contexto prático

No escritório de agrimensura, o mesmo levantamento circula por programas diferentes: o desenho técnico é feito em CAD (DXF), o cliente confere a área no Google Earth (KML/KMZ), o órgão ambiental ou a prefeitura pede Shapefile, e a certificação no INCRA parte da planilha de dados do SIGEF. Cada conversão feita à mão é uma oportunidade de erro de fuso, de hemisfério ou de sistema de referência — erros que deslocam o imóvel de centenas de metros a centenas de quilômetros.

O Conversor Geo reúne essas conversões num só lugar, no navegador, sem instalação. A ideia central é conferir antes de entregar: o arquivo é desenhado sobre a imagem, e só depois convertido.

# 3 Fundamentação

## 3.1 Sistema de referência: SIRGAS 2000

O SIRGAS2000 é o sistema geodésico de referência oficial do Brasil; o período de transição para sua adoção terminou em 25 de fevereiro de 2015 (IBGE, 2015, Art. 1º). Todo arquivo lido pelo Conversor Geo é levado internamente a coordenadas geodésicas SIRGAS 2000 (latitude e longitude em graus decimais, com precisão de 64 bits) e convertido para o sistema de saída só no momento da gravação.

O formato KML aceita apenas longitude e latitude no WGS 84 (OGC, 2008). Para posicionamentos realizados após 01/01/1994, o IBGE considera WGS 84 e SIRGAS2000 “idênticos para fins práticos, não existindo parâmetros de transformação entre eles” (IBGE, 2015, item 2.2). Por isso o aplicativo lê e grava KML sem transformação de datum.

## 3.2 Coordenadas geodésicas e UTM

Na projeção UTM, cada fuso tem 6° de amplitude em longitude, e o meridiano central (MC) de um fuso é obtido por:

MC = 6 × fuso − 183

em que MC é dado em graus (negativo a oeste de Greenwich). No hemisfério Sul, as coordenadas N recebem a constante de 10 000 000 m (IBGE, 1999). O aplicativo exige que fuso e hemisfério sejam informados sempre que a entrada ou a saída for UTM: o mesmo par E/N representa lugares diferentes em fusos diferentes. Ele também sugere o fuso pela longitude e avisa quando há pontos a mais de 3° do meridiano central do fuso escolhido.

Tabela 1 — Códigos EPSG usados pelo aplicativo (SIRGAS 2000)

| Sistema | Código EPSG | Exemplo |
| --- | --- | --- |
| Geodésicas (latitude/longitude) | 4674 | — |
| UTM Sul, fusos 17 a 25 | 31960 + fuso | 22S → 31982; 23S → 31983 |
| UTM Norte, fusos 17 a 22 | 31954 + fuso | 22N → 31976 |
| UTM Norte, fusos 23 e 24 | 6210 e 6211 | 31954 + 23 = 31977 seria o 17S! |

Fonte: IOGP (2026); códigos conferidos por testes automáticos do aplicativo.

Esses códigos aparecem no arquivo .prj do Shapefile gerado e são úteis para configurar o SRC (sistema de referência de coordenadas) no QGIS.

## 3.3 Formatos aceitos

Tabela 2 — Entradas e saídas do Conversor Geo

| Formato | Entrada | Saída | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| DXF | Sim | Sim | Layers, cores e espessuras preservadas. O sistema é informado pelo usuário. |
| KML / KMZ | Sim | Sim | Sempre geodésico (WGS 84). Uma pasta por layer; KMZ leva o ícone de ponto embutido. |
| Shapefile (.zip) | Sim | Sim | Entrada: ZIP com .shp, .shx, .dbf e, de preferência, .prj. Saída: ZIP com _pontos, _linhas e _poligonos, .prj e .cpg (UTF-8). |
| Planilha SIGEF (.ods) | Sim | Não | Lê só as abas perimetro_N. A aba de identificação (nome, CPF) não é lida. |
| DWG | Não | Não | Salvar como DXF no programa de CAD antes de usar. |

Fonte: o autor.

# 4 Passo a passo

## 4.1 Acesso

1. Abrir o endereço https://conversorgeo.com.br no navegador (Chrome, Edge ou Firefox atualizados).

2. Se a página demorar cerca de 1 minuto no primeiro acesso, aguardar: o servidor gratuito pode estar “acordando”.

Privacidade: os arquivos enviados ficam só na memória da sessão e não são gravados no servidor. Ao fechar a página, eles são descartados.

[FIGURA 1 — tela inicial do Conversor Geo: quadros Entrada, Saída, mapa, Imagem e Layers]

Figura 1 — tela inicial do Conversor Geo
Fonte: o autor (Conversor Geo).

## 4.2 Importar um arquivo (Entrada)

A tela segue a ordem formato → sistema → arquivo. Cada arquivo tem a sua própria configuração.

1. Em Formato, escolher o tipo do arquivo: DXF, KML / KMZ, Shapefile (.zip) ou Planilha SIGEF (.ods).

2. Em Sistema de coordenadas, escolher Geodésicas (graus decimais) ou UTM. Para UTM, informar o Fuso e o hemisfério (Sul ou Norte). Para KML o sistema fica travado em geodésicas; para a planilha SIGEF o sistema é lido da própria planilha (campo “Tipo de Coordenada”); para Shapefile vale o .prj, e o sistema escolhido só é usado se o ZIP não tiver .prj.

3. Arrastar o arquivo para a área de envio (ou clicar no +). Limite: 10 MB por arquivo. Aparece a mensagem “Arquivo recebido”.

4. Clicar em Mostrar arquivo na imagem. O arquivo é lido, desenhado sobre a imagem e entra na lista Arquivos importados, com o formato, o sistema e a contagem de pontos, linhas, polígonos e textos.

[FIGURA 2 — quadro Entrada com formato DXF, sistema UTM fuso 22 Sul e arquivo recebido]

Figura 2 — quadro Entrada com formato DXF, sistema UTM fuso 22 Sul e arquivo recebido
Fonte: o autor (Conversor Geo).

## 4.3 Conferir no mapa

O mapa se ajusta ao arquivo. Conferir se o desenho caiu no lugar certo da imagem — esse é o principal controle de qualidade da conversão.

No quadro Layers, cada layer tem uma caixa para ligar/desligar e um quadrado com a cor. Clicar no quadrado permite trocar a cor; a nova cor vale para o mapa, para a imagem exportada e para os arquivos de saída.

Clicar numa feição abre os atributos (por exemplo, sigmas, método de posicionamento, tipo de limite e confrontante dos vértices do SIGEF).

Avisos aparecem em laranja abaixo dos quadros; erros, em vermelho (ver seção 6).

[FIGURA 3 — mapa com a parcela do SIGEF sobre a imagem, painel de layers e janela de atributos]

Figura 3 — mapa com a parcela do SIGEF sobre a imagem, painel de layers e janela de atributos
Fonte: o autor (Conversor Geo).

## 4.4 Vários arquivos numa saída única

Repetir a seção 4.2 para cada arquivo — cada um com o seu formato e o seu sistema (um DXF em UTM e uma planilha SIGEF em geodésicas, por exemplo). Todos aparecem juntos no mapa, e a saída é sempre um arquivo único com tudo. Quando dois arquivos têm uma layer com o mesmo nome, a do segundo recebe o nome do arquivo na frente (ex.: lote2_DIVISA).

O ✕ de cada item da lista remove só aquele arquivo.

Limpar importação remove todos os arquivos.

## 4.5 Converter e baixar (Saída)

1. Em Saída — arquivo único, escolher o Formato: DXF, KML / KMZ ou Shapefile (.zip).

2. Escolher o Sistema de coordenadas da saída. O fuso UTM já vem sugerido pelo arquivo importado; conferir. KML fica travado em geodésicas.

3. Para KML / KMZ, escolher KMZ (com ícones) — recomendado — ou KML.

4. Clicar em Converter e baixar. O arquivo é salvo na pasta de downloads do navegador.

Tabela 3 — O que cada saída contém

| Saída | Conteúdo |
| --- | --- |
| DXF (R2018) | Uma layer por layer de origem, com cor e espessura. Pontos como POINT com rótulo em TEXT ao lado; linhas e polígonos como polilinhas (3D quando há altitude variável). |
| KMZ / KML | Uma pasta por layer; pontos com ícone de círculo colorido e rótulo; textos soltos só com rótulo; atributos na janela de cada feição. |
| Shapefile (.zip) | Até três shapefiles (_pontos, _linhas, _poligonos), campos LAYER, TIPO, COR, ESPESSURA, TEXTO e atributos de origem (nomes com até 10 caracteres), .prj e .cpg. |

Fonte: o autor.

## 4.6 Croqui de localização (imagem)

1. No quadro Imagem, escolher a Imagem de fundo: Esri (atual) — padrão, cobertura mundial — ou Ortofoto SC 2012 (só SC), do aerolevantamento do Estado de Santa Catarina, com 0,39 m de resolução (SANTA CATARINA, 2026).

2. Escolher os Rótulos: Sem rótulos; Esri (ruas e lugares); ou OpenStreetMap (só nomes de ruas), que escreve os nomes ao longo das ruas, sem números de endereço, a partir do zoom 15.

3. No quadro Layers, deixar ligadas só as layers que devem aparecer no croqui.

4. Enquadrar o mapa (zoom e posição) como o croqui deve ficar.

5. Escolher PNG ou JPG e clicar em Exportar imagem.

A imagem sai com o dobro da resolução da tela, seta de norte no canto superior esquerdo, escala em barra no canto inferior direito e o crédito das fontes usadas (Esri, SDE/SC, OpenStreetMap), que deve ser mantido no croqui.

[FIGURA 4 — croqui exportado: ortofoto SC, parcela, nomes de ruas do OpenStreetMap, norte e escala]

Figura 4 — croqui exportado
Fonte: o autor (Conversor Geo).

# 5 Exemplos resolvidos

## 5.1 Planilha SIGEF para KMZ

Arquivo: planilha de dados do SIGEF com uma aba perimetro_1, “Tipo de Coordenada” geográfica e 16 vértices (FBSC-M-0001 a FBSC-P-0011).

1. Entrada: formato Planilha SIGEF (.ods) (o sistema é lido da planilha). Enviar o arquivo e clicar em Mostrar arquivo na imagem.

2. Conferir o resumo: 16 pontos · 16 linhas · 1 polígono · 0 textos. As layers criadas são VERTICES_M, VERTICES_P, VERTICES_V (por tipo de vértice), LIMITES (um segmento por lado, com tipo de limite, CNS, matrícula e confrontante) e PERIMETRO.

3. Conferir a posição do vértice FBSC-M-0001, informado na planilha como 27°35'39,554" S e 48°32'28,781" W.

4. Saída: KML / KMZ, KMZ (com ícones), Converter e baixar. Abrir o KMZ no Google Earth.

Verificação do fuso para uma saída em UTM: a longitude do vértice é −48,5413°, que cai no fuso 22 (de −54° a −48°, MC = 6 × 22 − 183 = −51°). No fuso 22 Sul, o aplicativo calcula para o FBSC-M-0001 E = 742 684,931 m e N = 6 945 322,592 m.

## 5.2 DXF em UTM para Shapefile

Arquivo: exemplo_utm22s.dxf (fornecido pelo professor), desenhado em UTM 22 Sul, com vértices P1 a P4, divisa com trecho em arco, edificações, arruamento, um bloco de marco e um objeto esquecido na origem (0, 0) do desenho.

1. Entrada: DXF, UTM, fuso 22, Sul. Enviar e mostrar na imagem.

2. Resumo esperado: 5 pontos · 3 linhas · 3 polígonos · 1 texto. Os textos P1 a P4 estão a menos de 0,5 m dos pontos e viram rótulos dos pontos; o texto “Área de teste” fica solto.

3. Aviso esperado: “1 feição(ões) com coordenadas fora da faixa de SIRGAS 2000 / UTM 22S foram ignoradas” — é o objeto na origem, que não pertence ao levantamento.

4. Saída: Shapefile (.zip), UTM fuso 22 Sul, Converter e baixar. O ZIP traz exemplo_utm22s_pontos, _linhas e _poligonos, cada um com .shp, .shx, .dbf, .prj e .cpg.

5. No QGIS, arrastar o ZIP para o mapa: o SRC é reconhecido pelo .prj como SIRGAS 2000 / UTM zone 22S (EPSG:31982).

# 6 Erros comuns e cuidados

Tabela 4 — Mensagens do aplicativo: causa e solução

| Mensagem (resumo) | Causa provável | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| “As coordenadas parecem UTM…” | Arquivo em metros, sistema escolhido: Geodésicas. | Escolher UTM, com fuso e hemisfério corretos. |
| “As coordenadas parecem geodésicas (graus)…” | Arquivo em graus, sistema escolhido: UTM. | Escolher Geodésicas. |
| “…nenhuma coordenada cabe em … reprojete…” | Arquivo em outro sistema (ex.: Web Mercator, comum em exportações do QGIS). | No QGIS: Exportar → Salvar feições como, escolhendo SIRGAS 2000 / UTM ou geodésicas; importar de novo. |
| “… a mais de 3° do meridiano central do fuso …” | Fuso informado diferente do fuso real dos pontos. | Usar o fuso sugerido pela longitude. |
| “… no hemisfério Norte/Sul, mas o sistema informado é …” | Hemisfério trocado. | Corrigir Sul/Norte. |
| “… feição(ões) … fora da faixa … ignoradas” | Objetos soltos longe do levantamento (ex.: na origem 0,0 do CAD). | Conferir se não falta nada no mapa; apagar esses objetos no CAD, se for o caso. |
| “… não tem .prj; usado o sistema informado” | Shapefile sem arquivo .prj. | Conferir se o sistema escolhido na entrada é o do arquivo. |
| “Falta o arquivo ….dbf dentro do ZIP” | ZIP incompleto. | Compactar juntos .shp, .shx, .dbf e .prj. |
| “O arquivo não parece ser um DXF válido” | Arquivo DWG renomeado ou DXF corrompido. | No CAD: Salvar como → DXF. |
| “Servidor do OpenStreetMap indisponível…” | Serviço público de dados ocupado. | Mover o mapa para tentar de novo, ou usar os rótulos Esri. |

Fonte: o autor.

## Cuidados

Linhas brancas do AutoCAD (cor 7) passam a pretas nas saídas, porque é assim que Google Earth, QGIS e impressão esperam. No DXF de saída, preto volta como cor 7. Para outra cor, trocar no quadro Layers.

Tracejados não existem no KML: a linha sai contínua.

Arcos e círculos são convertidos em segmentos de 1° em 1°.

Furos de polígonos (anéis internos) não são convertidos.

Rótulos Esri mostram números de endereço a partir do zoom 18 (escala de 50 m); para croquis mais aproximados sem números, usar os rótulos do OpenStreetMap.

Nomes de ruas podem divergir entre Esri e OpenStreetMap; conferir com a prefeitura quando o nome for importante para o trabalho.

A Ortofoto SC é de 2010–2012 e cobre só Santa Catarina; fora do estado aparece a imagem Esri. É uma ortofoto verdadeira (sem inclinação das edificações), mas desatualizada — construções recentes não aparecem.

A imagem de fundo serve para conferência visual e croqui, não para medição.

# 7 Exercícios de fixação

1. Um vértice tem longitude 48°32'28,781" W. Em qual fuso UTM ele está e qual é o meridiano central desse fuso?

2. Qual é o código EPSG de SIRGAS 2000 / UTM 23 Sul? E de UTM 24 Norte?

3. Um colega recebeu um KML do Google Earth e quer convertê-lo para DXF em UTM. Qual sistema deve escolher na entrada? Por que não há transformação de datum entre o KML e o SIRGAS 2000?

4. Importar exemplo_utm22s.dxf como Geodésicas. Qual mensagem aparece e por quê? Corrigir e registrar o resumo de feições obtido.

5. No exemplo 5.2, por que os textos P1 a P4 não aparecem como “textos” no resumo?

6. Importar a planilha SIGEF e o exemplo_utm22s.dxf juntos e gerar um KMZ. Quantas pastas (layers) o KMZ terá?

7. Produzir um croqui de localização da parcela do SIGEF em JPG, com Ortofoto SC, rótulos do OpenStreetMap e só as layers PERIMETRO e VERTICES_M ligadas. Em que zoom os rótulos Esri passariam a mostrar números de endereço?

8. Desafio: um DXF exportado do QGIS tem vértices com X ≈ −5 401 872 e Y ≈ −3 198 591. O aplicativo não o importa em UTM nem em geodésicas. Explicar a causa provável e o procedimento de correção.

# Gabarito

1. Longitude −48,5413°: fuso 22 (de −54° a −48°); MC = 6 × 22 − 183 = −51°.

2. UTM 23 Sul: 31983 (31960 + 23). UTM 24 Norte: 6211 (a regra 31954 + fuso só vale até o fuso 22 Norte).

3. Geodésicas — o sistema já fica travado para KML. O KML usa WGS 84, e para posicionamentos após 01/01/1994 o IBGE considera WGS 84 e SIRGAS2000 idênticos para fins práticos (IBGE, 2015, item 2.2).

4. “As coordenadas do DXF parecem UTM (valores em metros…)”: os números estão em metros, incompatíveis com graus. Com UTM 22 Sul: 5 pontos · 3 linhas · 3 polígonos · 1 texto.

5. Porque estão a menos de 0,5 m de um ponto e são associados a ele como rótulo; só o texto “Área de teste”, afastado dos pontos, permanece como texto solto.

6. 10 pastas: 5 layers da planilha (VERTICES_M, VERTICES_P, VERTICES_V, LIMITES, PERIMETRO) + 5 do DXF (ARRUAMENTO, DIVISA, EDIFICACAO, TEXTOS, VERTICES). Não há nomes repetidos, portanto nenhum prefixo é acrescentado.

7. Resposta prática (conferir a imagem). Os números de endereço aparecem a partir do zoom 18 (barra de escala de 50 m).

8. Os valores são de Web Mercator (EPSG:3857), padrão de mapas web e de muitos projetos do QGIS, que o aplicativo não aceita. Reprojetar no QGIS (Exportar → Salvar feições como, com SRC SIRGAS 2000 / UTM zone 22S ou SIRGAS 2000 geodésico) e importar de novo.

# Referências

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Noções básicas de cartografia. Rio de Janeiro: IBGE, 1999. (Manuais técnicos em geociências, n. 8).

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Resolução R.PR n. 1, de 24 de fevereiro de 2015. Define a data de término do período de transição definido na RPR 01/2005 e dá outras providências sobre a transformação entre os referenciais geodésicos adotados no Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. Disponível em: https://geoftp.ibge.gov.br/metodos_e_outros_documentos_de_referencia/normas/rpr_01_2015_sirgas2000.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF OIL & GAS PRODUCERS (IOGP). EPSG Geodetic Parameter Dataset. [S. l.]: IOGP, 2026. Disponível em: https://epsg.org. Acesso em: 28 set. 2026.

OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM (OGC). OGC KML: version 2.2.0. OGC 07-147r2. Wayland: OGC, 2008. Disponível em: https://www.ogc.org/standards/kml. Acesso em: 28 set. 2026.

OPENSTREETMAP. Copyright and License. [S. l.]: OpenStreetMap Foundation, 2026. Disponível em: https://www.openstreetmap.org/copyright. Acesso em: 28 set. 2026.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. SIG@SC: URLs de serviços WMS e WMTS. Florianópolis: SDE, 2026. Disponível em: https://sigsc.sc.gov.br/wms-urls.html. Acesso em: 28 set. 2026.